Инструкция по прошивке кольца 
Meferi MS300R

Rev. 001

Компания «Райтскан»

Москва, 2024 год

История версий документа

| 001 | Начальная версия |
| --- | --- |

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

1.1.	Область применения	4

1.2.	Уровень подготовки пользователя	4

2.	ПРОШИВКА УСТРОЙСТВА	5

- ВВЕДЕНИЕ

  - Область применения

Данная инструкция предназначена для руководства при проведении работ по прошивке кольца Meferi MS300R (далее кольцо).

  - Уровень подготовки пользователя

При прошивке кольца не требуется специализированного уровня подготовки персонала.

- ПРОШИВКА УСТРОЙСТВА

* Для примера взят графический интерфейс ОС Android 12 (устройство UROVO СТ48)

Для того, чтобы прошить кольцо, необходимо выполнить следующие действия:

- Включить любое устройство с ОС Android.

- Соединить устройство и ПК USB-кабелем из комплекта поставки.

- В шторке уведомлений устройства (провести по экрану сверху вниз) и выбрать «Зарядка устройства через USB», а затем «Передача файлов».

- Убедитесь, что на ПК появилось новое USB-устройство. Это означает, что ТСД подключился как съемный накопитель и предоставляет доступ для просмотра и обмена файлами с устройством.

- Открыть Проводник на ПК и в панели слева двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать Этот компьютер, и затем название модели устройства (например, CT48). Двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать Внутренний общий накопитель и скопировать с ПК на устройство файлы GAIA_Control_3.4.0_#52 (1).apk и QCC512X_dfu_file_XXXXХХХХ_ХХХХХХ.bin в любую папку.

- На устройстве войти в меню приложений и открыть приложение «Файлы».

- В боковом меню выбрать название модели устройства (например, СТ48).

- Перейти к папке, в которой сохранен файл GAIA_Control_3.4.0_#52 (1).apk, запустить установку, нажав на имя файла.

- В открывшемся окне нажать на кнопку «Установить».

- Далее в открывшемся окне нажать на кнопку «Открыть».

- Разрешить приложению включить Bluetooth, нажав на кнопку «Разрешить».

- Разрешить приложению доступ к данным о местоположении устройства, нажав на кнопку «ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ».

- Включить кольцо.

- Подключить кольцо к устройству по Bluetooth (Настройки >> Подключенные устройства >> Добавить устройство >> Доступные устройства >> нажать на название кольца (например, MS300R_C002E0) в списке доступных устройств >> нажать Добавить в появившемся окне). Если кольцо уже ранее подключалось к данному устройству, его название отобразится в списке ранее подключенных устройств, и для подключения достаточно будет нажать на название кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ: MAC-адрес кольца можно посмотреть на коробке или под аккумулятором.

- Кольцо должно находиться в SPP режиме. Для включения SPP режима нужно войти в режим настройки, отсканировав QR-код (1) сканером кольца, а затем включить SPP режим, отсканировав QR-код (2) сканером кольца.

(1)

(2)

- В приложении отобразится название подключенного кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ: если кольцо не появилось в списке, то необходимо удалить приложение и установить его повторно (как установить приложение см. п.8 настоящей Инструкции).

- Поставить галочку, нажав на название кольца (например, MS300R_C002E0) и затем нажать на кнопку «CONNECT BR/EDR».

ПРИМЕЧАНИЕ: если кнопка «CONNECT BR/EDR» неактивна, то необходимо удалить приложение и установить его повторно (как установить приложение см. п.8 настоящей Инструкции).

- Нажать на кнопку «Upgrade».

- В открывшемся файловом менеджере найти файл QCC512X_dfu_file_XXXXХХХХ_ХХХХХХ.bin.

- Поставить галочку, нажав на файл QCC512X_dfu_file_XXXXХХХХ_ХХХХХХ.bin и затем нажать на кнопку «START UPGRADE».

- Начнется процесс прошивки.

- Нажать на кнопку «CONTINUE».

- Нажать на кнопку «CONTINUE».

- Нажать на кнопку «OK».